MATERIA : F.T.E APLICACIÓN DE ELECTRÓNICA DIGITAL

TP: REVISIÓN DE CONCEPTOS: LÓGICA BÁSICA, TABLA DE VERDAD, REDUCCIÓN Y LÓGICA NAND Y NOR

RECOMENDACIONES: LEER PRIMERO:

En caso de no posser computadora, notebook  transcribir el contenido y sacar una foto en una resolución media que permita ser enviado como archivo adjunto al  un email.

Por favor comentar al final del trabajo si posee computadora y  o notebook para continuar las actividades con software de simulación.

Se deberán crear un email con extensión gmail.

Colocar los apellido, nombre, división y comisión en el Tp al terminar y enviar prolijo por correo electrónico indicando en el asunto del correo “Actividad de repaso” y en el cuerpo del mensaje nombre y apellido del alumno..

Ante cualquier consulta realizarlo por el email que se encuentra a continuacion:

Comisión 1: lfo296925@gmail.com

Comisión 2: ceciliajarne@yahoo.com.ar

BIBLIOGRAFIA:  FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES

AUTOR: FLOYD THOMAS

EDITORIAL: PEARSON

ENUNCIADO:

1- Determinar en cada circuito: ecuación característica, tabla de verdad y las ecuaciones canónica de los unos y ceros.

2- Dadas las siguientes ecuación características determinar su circuito equivalente y su tabla de verdad

2-A  Q=ABC+ABC+ABC

2-B  Q=ABCD+ABCD+ABCD+ACBD

2-C  Q=ABCD+ABCD

3-Aplicando la lógica de reducción por medio de boole primero y luego reducirlo por karnaugh el punto 1 y2.

| D | C | B | A | Q |  | D | C | B | A | Q |  | D | C | B | A | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4-Aplicando logica al punto 2 la transformación a lógica nand y nor. Expresar la ecuación final y el circuito característico correspondiente luego de la transformación.

Ejemplo de reducción por  karnaugh

| DCBA |  | B´A´=00 | B´A=01 | BA=11 | BA´=10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D´C´=00 |  | 1 | 1 |  |
|  | D´C =01 |  | 1 |  |  |
|  | DC =11 |  | 1 |  |  |
|  | DC´=10 |  | 1 |  |  |

Q= B´A+D´C´B

NOTA:  La variable negada se representa :  Ā =A´. Esta expresión se extiende a las demás variables.

Material a utilizar para realizar la tarea para completar las tablas de verdad y los mapas de karnaugh

| D | C | B | A | Q |  | D | C | B | A | Q |  | D | C | B | A | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| C | B | A | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

MAPAS DE KARNAUHT

| DCBA |  | B´A´=00 | B´A=01 | BA=11 | BA´=10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D´C´=00 |  |  |  |  |
|  | D´C =01 |  |  |  |  |
|  | DC =11 |  |  |  |  |
|  | DC´=10 |  |  |  |  |

| DCBA |  | B´A´=00 | B´A=01 | BA=11 | BA´=10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D´C´=00 |  |  |  |  |
|  | D´C =01 |  |  |  |  |
|  | DC =11 |  |  |  |  |
|  | DC´=10 |  |  |  |  |

| DCBA |  | B´A´=00 | B´A=01 | BA=11 | BA´=10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D´C´=00 |  |  |  |  |
|  | D´C =01 |  |  |  |  |
|  | DC =11 |  |  |  |  |
|  | DC´=10 |  |  |  |  |